1 场景功耗评估

  - 场景定义

场景功耗评估用以测试几种典型场景的系统耗电，以帮助用户评估其应用供电方案选择，此章节主要包含以下几个场景功耗描述：

| 场景 | 场景描述 | 注： - 测试板为AC7901B核心顶板，供电为USB5V（DC5V） - AC7901B默认 CPU运行在320MHz 频率下，且使能SDRAM，此测试也基于此条件 |
| --- | --- | --- |
| STA+IDLE(连AP) | 上电后，连接路由器，不传输数据 |  |
| STA+TCP TX | 上电后，连接路由器，并发送数据 |  |
| STA+TCP RX | 上电后，连接路由器，并接收数据 |  |
| STA+UDP TX | 上电后，连接路由器，并发送数据 |  |
| STA+UDP RX | 上电后，连接路由器，并接收数据 |  |
| AP模式（不连STA） | 上电后，切换到 AP 模式，无设备连接 |  |
| MONITOR模式 | 上电后，切换至 monitor 状态 |  |
| 注：场景功耗评估方法采用3分钟内记录各场景功耗的平均值 |  |  |

  - 准备工作

    - 测试连接示意

图1 场景功耗测试连接示意图

注：

1. 在场景STA+TCP和STA+UDP测试时，需要借助iperf工具，具体使用方法参考开源master分支下的“iperf3工具说明”。

2. 在有些场景测试，为了保证测试条件的稳定性，建议在屏蔽房或者屏蔽箱中测试。

3. 如果需要高精度测量，建议使用安捷伦直流电源分析仪，仪器参考如下：

图2 安捷伦直流电源分析仪

    - 烧录固件

场景功耗评估所烧录的固件，通过开源SDK的DEMO_WIFI工程编译得到，DEMO_WIFI工程具体路径为：trunk\master\apps\demo\demo_wifi\board\wl80\，如无开源的SDK请联系我方对接人员。

  - 测试过程

    - STA+IDLE（连AP）

| 测试步骤 | 测试结果 |
| --- | --- |
| - 测试状态：CPU 320MHz，使能SDRAM，设备端连路由器，不传数据 - 打开DEMO_WIFI工程中的app_config.h中宏定义#define CONFIG_LOW_POWER_ENABLE和 #define TCFG_LOWPOWER_LOWPOWER_SEL RF_SLEEP_EN，同时在wifi_demo_task.c中打开宏定义#define STA_MODE_TEST配置WIFI工作在STA模式,并且配置好STA_SSID和STA_PWD - 烧录完固件后按 RESET 键复位芯片，通过万用表电流挡读值 - 注： - 在系统频率320MHz，关闭SDRAM，低功耗模式空闲状态下，电流平均值测试为23.24mA - 在系统频率160MHz，使能SDRAM，低功耗模式空闲状态下，电流平均值测试为29.88mA - 在系统频率160MHz，关闭SDRAM，低功耗模式空闲状态下，电流平均值测试为17.56mA |  |

    - STA+TCP TX

| 测试步骤 | 测试结果 |
| --- | --- |
| - 测试状态：CPU 320MHz，使能SDRAM，设备端连接上路由器,并且手机端 WIFI 也接入到同一个路由器 - 打开DEMO_WIFI工程中wifi_demo_task.c的宏定义#define STA_MODE_TEST配置WIFI工作在STA模式,并且配置好STA_SSID和STA_PWD，同时调用iperf_test() - 烧录完固件后按 RESET 键复位芯片，手机端配置输入如下图 选择iperf3,输入指令启动测试,其中IP 地址为设备端IP地址 - 通过万用表电流挡读值 | 注：测试时最大吞吐率为390KB/S |

    - STA+TCP RX

| 测试步骤 | 测试结果 |
| --- | --- |
| - 测试状态：CPU 320MHz，使能SDRAM，设备端连接上路由器,并且手机端 WIFI 也接入到同一个路由器 - 打开DEMO_WIFI工程中wifi_demo_task.c的宏定义#define STA_MODE_TEST配置WIFI工作在STA模式,并且配置好STA_SSID和STA_PW，同时调用iperf_test() - 烧录完固件后按 RESET 键复位芯片，手机端配置输入如下图 选择iperf3,输入指令启动测试,其中IP 地址为设备端IP地址 - 通过万用表电流挡读值 |  |

    - STA+UDP TX

| 测试步骤 | 测试结果 |
| --- | --- |
| - 测试状态：CPU 320MHz，使能SDRAM，设备端连接上路由器,并且手机端 WIFI 也接入到同一个路由器 - 打开DEMO_WIFI工程中的wifi_demo_task.c宏定义#define STA_MODE_TEST配置WIFI工作在STA模式,并且配置好STA_SSID和STA_PW，同时调用iperf_test() - 烧录完固件后按 RESET 键复位芯片，手机端配置输入如下图选择iperf3,输入指令启动测试,其中IP地址为设备端IP 地址, -b 2M代表手机端发送UDP包带宽为2M bit每秒 - 通过万用表电流挡读值 |  |

    - STA+UDP RX

| 测试步骤 | 测试结果 |
| --- | --- |
| - 测试状态：CPU 320MHz，使能SDRAM，设备端连接上路由器,并且手机端 WIFI 也接入到同一个路由器 - 打开DEMO_WIFI工程中wifi_demo_task.c的宏定义#define STA_MODE_TEST配置WIFI工作在STA模式,并且配置好STA_SSID和STA_PWD，同时调用iperf_test() - 烧录完固件后按 RESE 键复位芯片，手机端配置输入如下图选择iperf3,输入指令启动测试,其中IP地址为设备端IP 地址, -b 2M代表手机端发送UDP包带宽为2M bit每秒 - 通过万用表电流挡读值 |  |

    - AP模式

| 测试步骤 | 测试结果 |
| --- | --- |
| - 测试状态：CPU 320MHz，使能SDRAM，不连接任何设备 - 打开DEMO_WIFI工程中wifi_demo_task.c的宏定义#define AP_MODE_TEST配置WIFI工作在AP模式,并且配置好AP_SSID和AP_PWD - 烧录完固件后按 RESET 键复位芯片，通过万用表电流挡读值 |  |

    - MONITOR模式

| 测试步骤 | 测试结果 |
| --- | --- |
| - 测试状态：CPU 320MHz，使能SDRAM。 - 打开DEMO_WIFI工程中wifi_demo_task.c的宏定义#define MONITOR_MODE_TEST配置WIFI工作在混杂/监听/配网模式 - 烧录完固件后按 RESET 键复位芯片，通过万用表电流挡读值 |  |

  - 测试数据参考

| 场景 | 电流平均值（3分钟）（mA） |
| --- | --- |
| STA+IDLE(连AP) | 34.85 |
| STA+TCP TX | 74.66（测试时最大吞吐率为390KB/S） |
| STA+TCP RX | 61.23 |
| STA+UDP TX | 69.76 |
| STA+UDP RX | 57.98 |
| AP模式 | 59.98 |
| MONITOR模式 | 58.60 |

注：功耗测试与板级配置，数据传输等多种因素相关，因此仅做参考，以实测为准